12x/30x GigE Zoomkamera-Familie mit PoE

Bremen – Ab sofort bietet The Imaging Source, internationaler Hersteller von Kameras für die industrielle Bildverarbeitung, eine neue GigE Kamera-Familie mit integriertem 12x und 30x optischem Zoom und Power over Ethernet (PoE) an.

Die GigE Zoom-Kameras verfügen über ein hochwertiges mit Schrittmotoren angetriebenes Megapixel Zoomobjektiv. Zoom, Fokus, Iris und schwenkbares IR-Sperrfilter lassen sich per Software steuern. Fokus und Iris können auch im Automodus betrieben werden und lassen sich jeweils in weniger als 2 Sek. über den gesamten Zoombereich von f= 4,8 bis 57mm (12x), f= 4.3 - 129 mm (30x) verfahren. Über einen Hirosestecker werden ein Triggereingang und digitale I/Os bereitgestellt.

In den Farb-, Monochrom- und Bayer-Modellen kommt der Aptina 5 MP CMOS Sensor P031/MT9P006 zur Anwendung. Der Sensor stellt eine Vielzahl von Bildformaten, Bildwiederholraten und Binning Modi zur Verfügung. So liefern die Kameras im Full HD Modus (1920 x 1080 Pixeln) bis zu 33 Bildern/Sek. im VGA Modus (640 x 480 Pixeln) bis zu 132 Bildern/Sek. und im 5 MP Modus (2592 x 1944 Pixeln) bis zu 15 Bildern/Sek. Die Kameras stellen somit eine flexible Lösung für eine Vielzahl von Machine Vision Anwendungen in der Automatisierungstechnik, Verkehrsüberwachung, Qualitätskontrolle, Medizin, Logistik und Sicherheitstechnik dar.

Die softwaremäßige Unterstützung der Kameras lässt für Programmierer und Endanwender keine Wünsche offen. Die Kameras sind in wenigen Minuten in Betrieb genommen und mit nur wenigen Codezeilen in neue oder bestehende Applikationen integriert. Treiber für z.B. LabView, HALCON, Cognex Vision Pro, DirectX, Twain, WDM werden mitgeliefert. Sämtliche Kamerafunktionen werden softwaremäßig konfiguriert. Außerdem stehen leistungsfähige Automodi zur Verfügung, um eine optimale Bildqualität bei wechselnden Lichtverhältnissen zu garantieren. Im Lieferumfang enthalten sind: Kamera, Treiber für Windows XP, Vista, 7 und 8, Linux das SDK IC Imaging Control 3.2 (.NET und C++ Bibliothek) und IC Capture. IC Capture ist eine leistungsfähige Endanwender-Software zum Einstellen sämtlicher Kameraparameter, zur Anzeige und Speicherung von Einzelbildern und Bildsequenzen.

Wer wir sind

The Imaging Source ist ein international agierendes Unternehmen mit Standorten in Deutschland, Taiwan und den Vereinigten Staaten. Seit mehr als 20 Jahren produziert The Imaging Source Bildverarbeitungsprodukte für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen. Die Industriekameras, Konverter und Frame Grabber sind für den jahrelangen Einsatz konzipiert und kommen u. a. in der Fabrikautomation, Qualitätssicherung, Verkehrsüberwachung, Sicherheitstechnik, Medizintechnik, Mikroskopie, AOI (Automatische Optische Inspektion), Life Science und Astronomie zur Anwendung.

URL: 12x Zoom - 5 MP GigE-Kameras

http://landing.theimagingsource.com/12x-zoom-5-mp-gige-kameras/

30x Zoom - 3 MP GigE-Kameras:

http://landing.theimagingsource.com/30x-zoom-3-mp-gige-kameras/

Presse-Kontakt: Aurélie Le Fort-Beunink
E-Mail: marketing@theimagingsource.com

Sommerstr. 36

D-28215 Bremen, Deutschland

Tel.: +49/421 335 91 0

Fax.: +49/421 335 91 80